询 价 函

贵公司：

江苏苏盐井神股份有限公司采购各分公司6月生产计划所需钢材一批，详见下表清单及技术要求

采购清单：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 计 划 单 号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 角钢 | ∠100×10 Q235 | 米 | 250 |  |  |
| 2 | 碳钢槽钢 | 20# Q235 | 米 | 130 |  |  |
| 3 | 钢板(四切边) | 16mm Q235 | 平方米 | 530 |  |  |
| 4 | 钢板(四切边) | 14mm Q235 | 平方米 | 140 |  |  |
| 5 | 钢板(四切边) | 12mm Q235 | 平方米 | 230 |  |  |
| 6 | 不锈钢角钢 | 70×70×5 304 | 米 | 120 |  |  |
| 7 | 不锈钢板 | 1mm厚 304 | 平方米 | 20 |  |  |
| 8 | 不锈钢方管 | 25×38×2 304 | 米 | 100 |  |  |
| 9 | 不锈钢角钢 | ∠30×3 316L | 米 | 100 |  |  |
| 10 | 不锈钢花纹板 | 5mm 304 | 平方米 | 36 |  |  |
| 11 | 不锈钢管 | Φ89×4.5 2205 | 米 | 60 |  |  |
| 12 | 不锈钢管 | Φ8 316L | 米 | 100 |  |  |
| 13 | 镀锌角铁 | 40×40×4mm | 米 | 12 |  |  |
| 14 | 不锈钢管 | Φ20×3 316L | 米 | 200 |  |  |
| 15 | 不锈钢管 | Φ32×3 316L | 米 | 200 |  |  |
| 16 | 不锈钢角钢 | ∠30×3 304 | 米 | 100 |  |  |
| 17 | 不锈钢板 | 2mm 304 | 平方米 | 12 |  |  |
| 18 | 不锈钢板 | δ1mm 304 | 平方米 | 120 |  |  |
| 19 | 不锈钢管 | Φ108×5 316L | 米 | 30 |  |  |
| 20 | 不锈钢角钢 | ∠70×7 304 | 米 | 180 |  |  |
| 21 | 无缝钢管 | Φ159×5 20# | 米 | 170 |  |  |
| 22 | 不锈钢管 | Φ25×2.5 20# | 米 | 300 |  |  |
| 23 | 不锈钢管 | Φ32×2.5 304 | 米 | 200 |  |  |
| 24 | 不锈钢管 | Φ108×5 304 | 米 | 60 |  |  |
| 25 | 不锈钢管 | Φ89×6 304 | 米 | 100 |  |  |
| 26 | 不锈钢扁钢 | 100×3 304 | 米 | 40 |  |  |
| 27 | 不锈钢槽钢 | 10# 316L | 米 | 108 |  |  |
| 28 | 不锈钢花纹板 | 5mm 316L | 平方米 | 126 |  |  |
| 29 | 不锈钢管 | Φ18×2 316L | 米 | 200 |  |  |
| 30 | 不锈钢管 | Φ273×10 316L | 米 | 6 |  |  |
| 31 | 不锈钢管 | Φ32×2.5 304 | 米 | 130 |  |  |
| 32 | 不锈钢管 | Φ45×2.5 316L | 米 | 650 |  |  |
| 33 | 无缝钢管 | Φ25×2.5 304 | 米 | 80 |  |  |
| 34 | 碳钢无缝管 | Φ89×5 Q235 | 米 | 60 |  |  |
| 35 | 角钢 | ∠70×7 Q235 | 米 | 120 |  |  |
| 36 | 碳钢槽钢 | 12# Q235 | 米 | 120 |  |  |
| 37 | H型钢 | HN400×200×8×13 Q235 | 米 | 24 |  |  |
| 38 | 不锈钢板 | 5mm 304 | 平方米 | 9 |  |  |
| 39 | 钢板 | 10mm Q235 | 平方米 | 45 |  |  |
| 40 | 钢板 | 12mm Q235 | 平方米 | 45 |  |  |
| 41 | 镀锌钢管 | Φ32×3 Q235 | 米 | 120 |  |  |
| 42 | 无缝钢管 | Φ57×4 20# | 米 | 60 |  |  |
| 43 | 无缝钢管 | Φ76×4 20# | 米 | 60 |  |  |
| 44 | 不锈钢管 | Φ57×4 304 | 米 | 32 |  |  |
| 45 | 花纹板 | 10mm Q235B | 平方米 | 40 |  |  |
| 46 | C型钢滑道 | C40(304) | 米 | 100 |  |  |
| 47 | 不锈钢角钢 | ∠70×7 304 | 米 | 120 |  |  |
| 48 | 不锈钢扁铁 | 40×3 304 | 米 | 180 |  |  |
| 49 | 不锈钢管 | Φ32×3 304 | 米 | 180 |  |  |
| 50 | 无缝钢管 | 159×10 20# | 米 | 60 |  |  |
| 51 | 不锈钢管 | Φ133×4 316L | 米 | 60 |  |  |
| 52 | 合计 |  |  |  |  |  |

以上标的物结算方式按米数或平方米数或只数或根数报价结算，招标人根据实际需要数量(正负偏差数量不超过标的物数量范围的3%)进行收货，如所需数量按国标不足单根1根数量的按1根收货，最终以实收数量为准进行结算。

交货期：                               执行标准：

付款方式: 见合同                           质保期：

备注：1、交货地点：买受人淮安生产片区各分公司仓库，2、报价时须注明钢材制造商。

报价须知：

- 请贵单位于2024年 9月 12日10:00点前将报价文件上传至该电子采购平台（网址：http://cgpt.jssyjsgf.com），上述网站没有注册会员的单位请将报价文件盖章后在截止时间前扫描发至专用接收邮箱（syjszbzx2024@163.com，邮件标题格式如下：物资名称+采购员+报价单位）。报价文件必须详细注明所报价产品型号规格、交货期、单价、总价（含13%增值税的交货价，包括但不限于设计费、包装费、运输费、卸货费、保险费、指导安装费、调试费、技术服务费、技术图纸资料费等其它一切费用）。

- 评审步骤：首先进行资格审查（详见附件一）；其次进行符合性审查；最后进行评审（详见附件二）。

- 合同主要条款见附件三合同主要条款。

- 具体技术要求详见附件四技术标准和要求。

- 报价单位报价文件格式（详见附件五）。

- 报价时请注明制造标准及标准号。

- 所报产品必须完全满足我公司设备配套合格使用。

- ……

- 所有报价文件必须盖章后上传，否则视为无效报价。

联系人：谢旭东

联系电话：13852384822

地  址：江苏省淮安市淮安区井神路1号       邮  编：223200

江苏苏盐井神股份有限公司采供中心

2024年9月5日

附件一：资格审查程序

（一）本次资格审查采用合格制，各报价单位只有满足资格审查必要合格条件后，方可参加商务标的评审。

（二）评委按下表所列的资格审查必要合格条件，对各投选人递交的资格审查资料进行评审。

资格审查的合格条件

| 序号 | 资格审查必要合格条件 | 具体内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价人必须具有独立法人资格（提供加载有统一社会信用代码的营业执照复印件，原件备查）） | 提供加盖公章的营业执照复印件 | 在我公司合格供应商目录的报价人可免予提供 |
| 2 | 报价人法定代表人授权委托书。 | 提供加盖公章的法定代表人授权委托书原件 | 在我公司合格供应商目录的报价人可免予提供 |
| 3 | 报价人2020年12月31日起至2023年12月31日止（以合同签订时间）具有单项合同销售金额达到人民币50万元及以上的钢材销售业绩合同5份。 | 提供加盖公章的合同复印件 | 在我公司合格供应商目录有类似业绩的报价人可免予提供 |

注：1、本次询价，报价人必须对询价的全部内容进行投标；否则，询价人不予接受。

2、本项目不接受联合体报价。

注：以上材料必须提供，否则将导致废标。

附件二、评标办法及评分细则

详细评审和说明

本次询价，采取综合评估法进行详细评审，并采取打分的方法衡量报价文件是否最大限度地满足询价文件中规定的各项评价标准，满分为100分。评标委员会从以下几方面对报价文件进行详细评审和打分，并根据总得分高低进行排名，推荐中标候选人，详细评标办法如下：

1、报价价格的合理性，主要对报价价格进行评价（满分94分）

以经评审的各报价人的最终报价的平均值作为基准价，得满分94分。各报价人经评审的最终报价与基准相比每高1%扣1分，不足1%部份按内插法计算,小数点保留两位；各报价人经评审的最终报价低于基准价的不扣分（各报价人经评审的最终报价明显不合理的，由评标委员会初审后按无效投标予以否决处理）。

2 、技术业绩部分（满分4分）

2.1 .1报价人提供自2020年12月31日起至2023年12月31日止（以合同签订时间为准）具有单项合同销售金额（销售金额以合同对应的增值税发票金额合计累计值为准）达到人民币50万元及以上的与本次招标钢材相同或相近参数的销售业绩进行打分：提供5份及以上10个以下合格业绩的，得2分；提供10份及以上合格业绩的得4分。最高得4分。（在我公司钢材类合格供应商的业绩分满分）。

注：（1）、合同复印件和对应增值税发票复印件必须加盖公章（原件备查），否则不得分；（2）、必须同时提供合同复印件和对应增值税发票复印件，仅提供一项不得分。

3.3  商务部分（满分2分）

3.3.1售后服务好的（包括响应时间、服务内容等），得2分。（在我公司钢材类合格供应商的售后服务满分）。

4、对违反国家政策和利益的报价文件，询价单位和评标小组有权决定废标，并拒绝提供任何解释。

5、报价单必须加盖公章（未加盖公章视为无效报价）。

附件三：合同主要条款

江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称需方）和（此处填写供方单位名称）（以下简称供方）就（此处填写产品或钢材名称） 的设计、制造、供应、服务等事宜进行充分协商后一致同意签订本合同，下列文件是构成本合同的组成部分，均具有合同应有的法律效力，如有说法不一，以排列在前为准：

（一）本合同书及履行过程中双方协商一致签订的补充协议

（二）技术协议

（三）中标通知书

（四）招标文件（招标编号：）

（五）投标须知

（六）招标补充通知

（七）投标书澄清

（八）投标书（含投标函、报价表、投标方案等）

（九）构成合同的其它文件

本合同的具体条款如下：

一、供货范围及技术要求

（一）标的物：

（二）型号规格、数量；

二、技术及质量要求：

三、合同价格

（一）本合同总价为人民币万元（大写：元整）。

（二）本合同价格为含13%增值税的交货价，包括但不限于设计费、包装费、运输费、卸货费、保险费、指导安装费、调试费、技术服务费、技术图纸资料费等其它一切费用。

四、付款规定：

款项可采取银行汇票、承兑或电汇承付方式结算。

（一）合同生效后一周内需方收到供方开出的合同总价的10%的履约保函或履约保证金（履约保函或履约保证金的有效期到全部钢材运至需方现场并经安装调试正常运行168小时后或货到需方现场经需方初验合格后18个月[两者以先到为准]）后，需方10个工作日内支付合同总价的 20 %，计人民币万元（万元整）。

（二）本合同钢材全部运到需方现场，经需方初验全部合格后，需方再付合同总价的40% 计人民币万元（万元整）

（三）；全部钢材安装调试完毕正常安全运行168小时全部验收合格或全部钢材到需方现场经需方初验合格后满6个月[两者以先到为准]、供方向需方提供合同总价的增值税专用发票（13%税率）后，需方向供方支付合同总价的30%，计人民币万元（万元整）。

（四）合同总价的10%作为质保金，待质保期满（质保期为全部钢材安装调试验收合格且正常运行168小时经需方验收合格后12个月或货到需方现场经需方初验合格后18个月内[两者以先到为准]），无质量问题，一次付清（无息）。有质量问题时，需方暂扣质保金直至供方修复好钢材缺陷并赔偿需方经济损失；有质量问题，一次性给需方造成经济损失达到合同总价的2.5%以上时或累计经济损失超过合同总价的5%时，需方不予支付质保金，供方同时须承担修复好钢材的责任，如质保金不能弥补给需方造成的经济损失，供方还应继续赔偿需方经济损失。

五、交货期和收货人、交货地点：

（一）本合同钢材交货时间：合同生效后   个日历日内供方必须具备供货条件，在接到需方通知后3日内将全部钢材运抵需方或需方书面形式指定地点 (如因需方原因需推迟交货期，则需方应提前以书面形式通知供方)。供方必须在需方书面形式通知后48小时内上门进行指导安装、调试等技术服务，如逾期不上门进行指导安装、调试等技术服务的，视为延期交付，按本合同第十条执行。

（二）交货地点：江苏省淮安市淮安区石塘镇盐矿所在地或需方指定地点。

（三）运输方式：供方送货上门；运费由供方承担，到达交货地点后负责卸货，由需方提供协助。

（四）收货人：。

（五）合同履行地：江苏省淮安市淮安区华西路18号.

六、需方的权利和责任

（一）在合同交货期内，需方有权督促供方履行本合同的各项条款，督促供方保质、保量、按期交货。

（二）为了便于了解（此处填写产品或钢材名称） 的制造情况，在制造过程中，供方在项目试验前一周内应当通知需方，需方有权派员参加有关项目试验。

（三）供方按合同规定完成有关工作后，需方应按合同规定，及时向供方支付货款。

（四）在（此处填写产品或钢材名称） 制造过程中，需方根据需要有权派人到制造现场监造，包括材质、牌号、供应商、外协方等。

（五）在（此处填写产品或钢材名称） 制造后期，需方有权派人到供方现场，以便熟悉掌握有关组装工艺，供方需提供有关方便。

（六）如因需方原因推迟交货期，则需方以书面形式通知供方。

七、供方的权利和责任

（一）供方应按合同中明确的（此处填写产品或钢材名称） 供货范围，详细技术要求及供货资料，保质保量按期供货。

（二）供方所供的（此处填写产品或钢材名称） ，必须是确保整体性能优质的钢材，并保证全部钢材质量和性能。

（三）供方应按合同规定按时提供资料和图纸，并对其正确、可靠、成套、完整、清晰负责。出厂检验报告、合格证或质量证明文件应在随机文件中提供。

（四）供方所供钢材应切实做到不合格、不配套的钢材不准出厂。在质量保证期内，钢材因缺陷、制造、调试、材料、技术服务等问题产生故障，供方应在48小时内负责修复或更换全新的符合质量合格要求的（修复或更换的部分质保期重新计算），并赔偿由此造成的需方全部损失，如48小时内不能负责修复或更换全新的符合质量合格要求的钢材，需方有权退货，供方退还已付全部费用及利息，并赔偿由此造成的需方全部损失。质保期后，供方负责维修，维修及配件均以最优惠的价格供应。

（五）供方所供（此处填写产品或钢材名称） 应按合同有关规定进行包装，如因包装不善所产生的缺损，供方在确保交货期的前提下负责更换及补供，并承担因此而发生的费用。

（六）供方应按合同规定的交货期交货，若因运输途中造成产品缺损时，供方应及时増供缺损件，且交货期不予顺延。

（七）本合同质量保证期限为：全部钢材安装调试验收合格且正常运行168小时经需方验收合格后12个月或货到需方现场经需方初验合格后18个月内[两者以先到为准]。在质保期内，供方对钢材质量实行“三包”，即包修、包换、包退，费用由供方承担。

（八）货物交付（指供方将全部货物运到需方指定现场初验全部合格并经安装调试完毕正常安全运行168小时全部验收合格后，视为交付）给需方前的保险由供方负责，保险范围应包括但不限于供方装运的全部货物及运输过程中的第三者责任险。如交付给需方前发生与本合同有关的一切货物、设施损失损坏及人员伤亡等事故，责任由供方承担。

（九）与本合同有关的一切税费均由供方负担。

八、钢材验收：

（一）为确保本合同（此处填写产品或钢材名称） 的质量、性能及成套性，出厂前须按国家的有关标准和规定进行严格的检查或试验（需方有权参与出厂检验），确保钢材符合合同的要求。供方应保证产品是全新、未使用过的，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，所提供的产品不侵犯任何第三方专利权且保证任何第三方不得对货物主张任何权利，如发生此类纠纷，由供方承担一切责任。给需方方造成损失的，还应当负责赔偿。供方并保证其产品经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命内应具有良好的性能，如在产品的合格使用期内因产品的质量问题造成的财产损失和安全问题均由供方承担责任，给第三人和需方造成损失、损害的，供方应当承担一切法律责任和赔偿责任。

（二）初步检验为开箱检验，开箱检验包括对产品的型号规格、尺寸、数量、          外观质量、出厂日期、随机抽样检验产品质量等方面的检验，且开箱检验合格不代表需方对产品内在质量瑕疵的认可,初步检验合格后,货物的保管责任及货物的损坏或缺失等风险仍由供方承担。

启封、开箱初步检验时，需方应提前通知供方，供方得到通知后应在3天内到达现场。双方共同开箱检验，并做好检验记录。如供方未在规定时间到达现场，需方可单独开箱清点，缺损件应由供方负责。需方的检验确认并不免除供方因提供的钢材质量瑕疵而承担的责任。若供方提供的货物不符合本合同约定，需方有权要求供方提供符合合同约定的货物，且交货时间不予顺延。

（三）需方有权在本合同钢材质保期内对本合同钢材质量提出异议。

九、包装要求：

（一）供方按国家有关规定切实做好产品的包装，应标明收货单位、到站名称、箱号、毛重、外形尺寸等，如有特殊要求应标明记号。

（二）供方在装箱时应有严格按照装箱清单装箱。

（三）包装标准：

按照技术条件标准进行包装。

十、违约责任：

（一）供方应按本合同按期交付全部产品，如因供方原因造成产品延迟交付，每延迟一天，供方按每天（ 此处填写金额为：合同总价的1%）赔偿需方损失。如供方延迟交付超过20天，需方有权解除合同，供方应退还需方已支付的全部款项并按合同总价款的20%承担违约责任。如违约金不能弥补给需方造成的经济损失，供方还应继续赔偿需方经济损失。如发生不可抗力，供方应当立刻通知需方。如延期30天，经双方协商无效，需方有权解除合同，供方应返还需方已支付的全部款项，并承担已付合同款项的利息（按银行同期贷款利息计算）。

（二）在质量保证期内，在外部条件满足的情况下，其运行指标达不到规定技术要求，扣除质保金。一项以上（含一项）运行指标超过技术协议规定的最大偏离值，供方免费检修整改并赔偿全部经济损失。

（三）供方每延期一天支付履约保证金的，按合同总价的0.6%向需方支付违约金，如超过（此处填写：不超过交货期三分之一的天数）日，需方有权解除合同，供方向需方支付合同价款10%的违约金并且供方赔偿需方的损失。

（四）供方不能履行其在本合同项下任何一项义务的情况下，即构成违约，需方方有权从履约保证金中得到补偿。

（五）合同的任何一方没有履行或无故擅自更改本合同内容，应承担其相应违约责任；如因不可抗力致使合同任何一方不能履行或部分不能履行本合同有关条款方面产生的纠纷，双方在本合同中未有约定的，均按《中华人民共和国民法典》有关规定执行。

十一、合同修改：

供、需方对合同正文、附件中的技术协议或其它附件条文需进行修改补充时，在协商一致后，签署补充协议书，合同双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位印章后即为生效。

十二、合同生效及其它：

（一）本合同及合同附件经需、供方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章或单位合同专用章后即为生效。

（二）本合同正文一式陆份，需方执肆份，供方执贰份。

（三）供、需双方在履行本合同的过程中，如发生争议，应通过友好协商解决，协商不成时，向需方江苏苏盐井神股份有限公司所在地人民法院起诉。

（四）本合同货物在运输、卸货过程中的一切安全责任由供方承担；

（五）本合同签订后按买受人生产实际需要量，根据本合同单价采购和入帐。

附件四：技术标准和要求

江苏苏盐井神股份有限公司

淮安生产片区各分公司2024.6月份生产计划所需钢材

技术规范书

二〇二四年八月

1、总则

1.1 本规范书适用于江苏苏盐井神股份有限公司淮安生产片区各分公司2024.6月份生产计划所需钢材，它提出了钢材型号及规格以及所需符合的国家规范及标准要求。

1.2 本规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供方应提供符合本规范书和有关工业标准的优质产品。

1.3 如果供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则意味着供方提供的材料完全符合本规范书的要求。如有异议，应在差异表中列出。

1.4 本规范书所使用的标准如与供方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

1.5 交货期：合同生效后20天必须具备交货条件，接需方通知后3日内货到需方现场。

1.6 本工程所采购钢材制造、检验、试验、现场制作安装过程中,供方提供钢材必须完全满足本技术规范书所提出的要求,任何偏差都应取得需方的书面确认,供方应对所提供钢材质量负全部责任。

1.7 所供钢材参照或相当于下列厂家的产品：

（1）不锈钢角钢、槽钢类的生产厂家：参照或相当于青山钢铁、青拓集团、江苏吉强；

（2）不锈钢管类的生产厂家：参照或相当于浙江益宏、浙江大凯、浙江宝丰、浙江青山；

（3）无缝钢管类的生产厂家：参照或相当于山东磐金、包钢集团、山东金宝诚、天津大无缝；

（4）工字钢、H型钢、槽钢、钢板类的生产厂家：参照或相当于日照钢铁、山东钢铁、津西钢铁、山西太钢；

（5）镀锌钢管、焊管、螺旋焊管类的生产厂家：参照或相当于衡水京华、天津友发、天津华歧、天津利达。

注：投标人可以使用招标人提供的参照或相当于的品牌，也可以选择技术性能和功能满足招标文件并与招标人列明的品牌档次相同及以上的品牌。如使用招标人提供的参照或相当于的品牌可以不在投标文件中确定，一旦中标，使用其中之一即可；如使用其他品牌，必须在投标文件中明确，并且中标后不能变更。投标文件中没有明确品牌视为使用的是招标人提供的参照或相当于的品牌。

1.8 本规范书经供、需双方确认后作为定货合同的技术附件，与合同正文具有同等效力。

2、本批次钢材应遵循下列材料规范（但不限于）

1）、出卖人应严格按照需方采购清单所规定的技术要求和国家、部（专业）有关标准生产、检验和交货；

2）、钢材的质量、规格和性能均严格相应按照国家相关标准及高于国家标准生产、检验和交货；

3）、对不锈钢材质钢材的要求：

a.名称为不锈钢管的如无特别说明，均为不锈钢无缝管，确保不锈钢无缝管质量完全符合流体管国家标准（GB/T14976-2012）规定的质量、规格和性能的要求；且不锈钢304材质无缝管---执行标准ASTM 304   C≤0.08；Mn≤2.00；Si≤1.00；P≤0.045；S≤0.03；Ni 8.00-11.00；Cr 18.00-19.00。且不锈钢316L材质无缝管---执行标准ASTM A312         C≤0.035；Mn≤2.00；Si≤1.00；P≤0.045；S≤0.03；Ni 10.00-15.00；Cr 16.00-18.00；Mo 2.00-3.00。不锈钢无缝管S32205---执行标准GB/T 21833-2020            C≤0.03；Mn≤2.00；Si≤1.00；P≤0.03；S≤0.01；Ni 4.5-6.5；Cr 21-23;Mo 2.5-3.5。

b.不锈钢角钢304---执行标准  GB/T 706-2016   C≤0.07；Mn≤2.00；Si≤0.75；P≤0.045；S≤0.03；Ni 8.00-10.5；Cr 17.5-19.5 ；不锈钢角钢316L ---执行标准 GB/T 706-2016    C≤0.035；Mn≤2.00；Si≤1.00；P≤0.045；S≤0.03；Ni 10.00-15.00；Cr 16.00-18.00;Mo 2.00-3.00；不锈钢扁铁304---执行标准 GB/T 706-2016    C≤0.07；Mn≤2.00；Si≤0.75；P≤0.045；S≤0.03；Ni 8.00-10.5；Cr 17.5-19.5；不锈钢扁铁316L---执行标准  GB/T 706-2016   C≤0.035；Mn≤2.00；Si≤1.00；P≤0.045；S≤0.03；Ni 10.00-15.00；Cr 16.00-18.00;Mo 2.00-3.00；不锈钢槽钢（热轧一次成型）304---执行标准 GB/T 706-2016    C≤0.07；Mn≤2.00；Si≤0.75；P≤0.045；S≤0.03；Ni 8.00-10.5；Cr 17.5-19.5；不锈钢槽钢（热轧一次成型）316L---执行标准  GB/T 706-2016   C≤0.035；Mn≤2.00；Si≤1.00；P≤0.045；S≤0.03；Ni 10.00-15.00；Cr 16.00-18.00;Mo 2.00-3.00；工字钢、H型钢304---执行标准 GB/T 706-2016    C≤0.07；Mn≤2.00；Si≤0.75；P≤0.045；S≤0.03；Ni 8.00-10.5；Cr 17.5-19.5；工字钢、H型钢316L---执行标准  GB/T 706-2016   C≤0.035；Mn≤2.00；Si≤1.00；P≤0.045；S≤0.03；Ni 10.00-15.00；Cr 16.00-18.00;Mo 2.00-3.00。

c.不锈钢花纹板304---执行标准 ASTM-A240       C≤0.07；Mn≤2.00；Si≤0.75；P≤0.045；S≤0.03；Ni 8.00-10.5；Cr 17.5-19.5；不锈钢花纹板316L---执行标准 ASTM-A240         C≤0.035；Mn≤2.00；Si≤1.00；P≤0.045；S≤0.03；Ni 10.00-15.00；Cr 17.00-18.00;Mo 2.00-3.0；不锈钢板304---执行标准 ASTM-A240       C≤0.07；Mn≤2.00；Si≤0.75；P≤0.045；S≤0.03；Ni 8.00-10.5；Cr 17.5-19.5；不锈钢板316L---执行标准 ASTM-A240         C≤0.035；Mn≤2.00；Si≤1.00；P≤0.045；S≤0.03；Ni 10.00-15.00；Cr 17.00-18.00;Mo 2.00-3.00；d.不锈钢焊管304---执行标准GB/T 12771-2008         C≤0.07；Mn≤2.00；Si≤0.75；P≤0.045；S≤0.03；Ni 8.00-10.5；Cr 17.5-19.5；不锈钢焊管316L---执行标准GB/T 12771-2008  C≤0.035；Mn≤2.00；Si≤1.00；P≤0.045；S≤0.03；Ni 10.00-15.00；Cr 16.00-18.00;Mo 2.00-3.00；

4）、对碳钢无缝管材料的质量按相应国家、部（专业）的质量标准或验收规范进行验收（GB/T8163-2008、GB/T17395-2008 ）锅炉管20G执行标准  GB/T5310-2017

5)、《碳素结构》（GB/T700-2006）

6）、《低合金高强度结构钢》（GB/T15P1-2018）

7）、《常用不锈钢成分》（GB/T20878-2007）

8）、螺旋焊管执行标准GB/T9711-2017

9）、不锈钢热轧钢板、钢带执行标准GB/T4234-2007

上述执行标准中未叙及部分均按相关国家及国际较高标准执行。

3、材料验收

供方需提供所有材料批次的检验合格证书及分析报告，需方有权对各批次材料进行抽检.送检合格，费用由需方支付，不合格则由供方支付并支付因材料不合格所产生的其他一切费用。

- 供货钢材规格型号及清单

第一标段

第一分公司生产所需钢材

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 钢材制造商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 角钢 | ∠100×10 Q235 | 米 | 250 |  |
| 2 | 碳钢槽钢 | 20# Q235 | 米 | 130 |  |
| 3 | 钢板(四切边) | 16mm Q235 | 平方米 | 530 |  |
| 4 | 钢板(四切边) | 14mm Q235 | 平方米 | 140 |  |
| 5 | 钢板(四切边) | 12mm Q235 | 平方米 | 230 |  |
| 6 | 不锈钢角钢 | 70×70×5 304 | 米 | 120 |  |
| 7 | 不锈钢板 | 1mm厚 304 | 平方米 | 20 |  |
| 8 | 不锈钢方管 | 25×38×2 304 | 米 | 100 |  |
| 9 | 不锈钢角钢 | ∠30×3 316L | 米 | 100 |  |
| 10 | 不锈钢花纹板 | 5mm 304 | 平方米 | 36 |  |
| 11 | 不锈钢管 | Φ89×4.5 2205 | 米 | 60 |  |
| 12 | 不锈钢管 | Φ8 316L | 米 | 100 |  |

第二标段

第二分公司生产所需钢材

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 钢材制造商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镀锌角铁 | 40×40×4mm | 米 | 12 |  |
| 2 | 不锈钢管 | Φ20×3 316L | 米 | 200 |  |
| 3 | 不锈钢管 | Φ32×3 316L | 米 | 200 |  |
| 4 | 不锈钢角钢 | ∠30×3 304 | 米 | 100 |  |
| 5 | 不锈钢板 | 2mm 304 | 平方米 | 12 |  |
| 6 | 不锈钢板 | δ1mm 304 | 平方米 | 120 |  |
| 7 | 不锈钢管 | Φ108×5 316L | 米 | 30 |  |

第三标段

第三分公司生产所需钢材

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 钢材制造商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢角钢 | ∠70×7 304 | 米 | 180 |  |
| 2 | 无缝钢管 | Φ159×5 20# | 米 | 170 |  |
| 3 | 不锈钢管 | Φ25×2.5 304 | 米 | 300 |  |
| 4 | 不锈钢管 | Φ32×2.5 304 | 米 | 200 |  |
| 5 | 不锈钢管 | Φ108×5 304 | 米 | 60 |  |
| 6 | 不锈钢管 | Φ89×6 304 | 米 | 100 |  |
| 7 | 不锈钢扁钢 | 100×3 304 | 米 | 40 |  |
| 8 | 不锈钢槽钢 | 10# 316L | 米 | 108 |  |
| 9 | 不锈钢花纹板 | 5mm 316L | 平方米 | 126 |  |
| 10 | 不锈钢管 | Φ18×2 316L | 米 | 200 |  |
| 11 | 不锈钢管 | Φ273×10 316L | 米 | 6 |  |
| 12 | 不锈钢管 | Φ32×2.5 304 | 米 | 130 |  |
| 13 | 不锈钢管 | Φ45×2.5 316L | 米 | 650 |  |
| 14 | 无缝钢管 | Φ25×2.5 304 | 米 | 80 |  |
| 15 | 碳钢无缝管 | Φ89×5 Q235 | 米 | 60 |  |
| 16 | 角钢 | ∠70×7 Q235 | 米 | 120 |  |
| 17 | 碳钢槽钢 | 12# Q235 | 米 | 120 |  |
| 18 | H型钢 | HN400×200×8×13 Q235 | 米 | 24 |  |
| 19 | 不锈钢板 | 5mm 304 | 平方米 | 9 |  |
| 20 | 钢板 | 10mm Q235 | 平方米 | 45 |  |
| 21 | 钢板 | 12mm Q235 | 平方米 | 45 |  |
| 22 | 镀锌钢管 | Φ32×3 Q235 | 米 | 120 |  |
| 23 | 无缝钢管 | Φ57×4 20# | 米 | 60 |  |
| 24 | 无缝钢管 | Φ76×4 20# | 米 | 60 |  |
| 25 | 不锈钢管 | Φ57×4 304 | 米 | 32 |  |
| 26 | 花纹板 | 10mm Q235B | 平方米 | 40 |  |
| 27 | C型钢滑道 | C40(304) | 米 | 100 |  |
| 28 | 不锈钢角钢 | ∠70×7 304 | 米 | 120 |  |
| 29 | 不锈钢扁铁 | 40×3 304 | 米 | 180 |  |
| 30 | 不锈钢管 | Φ32×3 304 | 米 | 180 |  |
| 31 | 无缝钢管 | 159×10 20# | 米 | 60 |  |
| 32 | 不锈钢管 | Φ133×4 316L | 米 | 60 |  |

以上各标段标的物结算方式按米数或平方米数报价结算，根据需方实际需要数量(正负偏差数量不超过标的物数量范围的3%)进行收货，如所需数量按国标不足单根1根数量的按1根收货，最终以实收数量为准进行结算。

5、卸货

货到需方指定地点的卸货由供方负责，卸到需方指定地点，堆放整齐。

供方安排供货需遵循需方公司安全制度，所运送的进厂货物必须为正规营运车辆（非箱式货车）装载，货物不得三超（超宽、超重、超长）、不得裸露在车厢范围外，进厂人员统一佩戴安全帽。卸货汽车、叉车、汽吊车进厂驾驶员必须系好安全带，佩戴安全帽，配有国家发放的车辆驾驶证、叉车工作证。汽吊工作前必须经我公司相关部门进行安全培训，根据培训要求依据国家相关规范规定进行安全操作。

附件五：报价单位报价文件格式

（报价单位需按照下列格式顺序制作报价文件，并加盖公章）

- 报价单一览表。

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 牌号商标 | 材质 | 单位 | 数量 | 单价 | 总金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、按照附件二“资格审查的合格条件”内容依次提供相关材料。

3、技术/商务偏离表。（如有偏离，需提供下表。如无偏离或未提供偏离表，则视同为完全响应询价函）

（报价文件与询价函的偏离）

| 序号 | 询价函 |  | 报价文件 |  | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目号 | 技术/商务条款 | 条目号 | 技术/商务条款 |  |

报价人承诺：除上表中的偏差外，完全响应询价函的其他条款。

报价人全称（盖章）：

日期：   年  月  日

4、按评分标准和办法中要求的技术业绩、商务部分评分标准要求按顺序提交材料。

5、报价单位认为需要提供的其他材料。