项目名称 设备名称

技术规范书

粉体阀门

江苏苏盐井神股份有限公司第三分公司纯碱产品结构调整 项目

轻灰仓出料插板阀                 数量  2

工程编号 设计阶段 档案号

页  次

装置/主项 位  号

HS2143 施工图

HS2143-42PT-ZBM-04

1   OF  1 重灰凉碱工序  M4222

型号                   用户： 江苏苏盐井神股份有限公司第三分公司 安装地点     室内    室外

技    术    参    数

进出料口尺寸                   1000x400               安装位置              轻灰仓V4201 C 出料口

驱动方式                      电动执行机构

操作方式                        电动            电机功率kW                              N=3

物料名称                        轻质纯碱

堆积密度（kg/m3 ）                         ~500

粒度： mm（占 85%以上）

0.22

物料特性

温度 (℃)   流量（t/h） 流动性

~180 32.5

较好

备注：

1 、电机为防尘型，配就地控制箱，防护等级为 IP54。 2 、插板阀高度120mm。

3 、电机功率仅供参考，请设备厂家将按数据表要求设计，并及时将设备返回设计院。

4、插板阀阀板分2部分，400×400和400×600。

2

1

0

版次            说明              编制/日期           校核/日期          审核/日期